## ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИИ

### BELINKA BELOCID

#### ОПИСАНИЕ

BELINKA BELOCID – современное средство для лечения древесины от насекомых и грибков, изготовленное на основе органических растворителей.

#### СОСТАВ

Алкидные смолы, растворители, биоциды

#### СВОЙСТВА

- химически защищает (лечит) древесину от биологических вредителей (грибками и насекомыми)

- создает слой защищенной древесины, ядовитой для насекомых. Толщина этого слоя зависит от глубины проникновения BELINKA BELOCID, вида, качества и сохранности древесины, а также от количества нанесенного средства.

- бесцветен, поэтому поверх него могут наноситься лазурные покрытия любого цвета

- точка возгорания – выше 61оС

- плотность – прибл. 0,8 г/см3

#### СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Используется для защиты древесины, уже пораженной древесными вредителями: древесным гибком, появляющимся чаще всего на влажной древесине, и насекомыми.

Использование BELINKA BELOCID в жилых помещениях в целом не рекомендуется.

BELINKA BELOCID может использоваться на небольших поверхностях (окна, двери и т.д.) и во влажных помещениях, не предназначенных для долгого пребывания в них людей (подвалы, ванные и т.д.)

В этом случае древесину необходимо дополнительно защитить одним из наших лазурных или покровных покрытий, не содержащих биоцидов (LASUR, TOPLASUR, AQUALASUR, EMAIL, AQUA EMAIL). Таким образом не допускается непосредственного контакта с защищенной поверхностью. Разумеется, необходимо наносить лазурные или покровные покрытия на сухую древесину.

Перед использованием в жилых помещениях проконсультируйтесь с консультантами Белинки.

#### ЦВЕТ

Бесцветный.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Древесину, предназначенную для защиты, необходимо очистить от старых покрытий, грязи и пыли. Она должна быть сухой. Несоблюдение этих условий уменьшает проникновение средства в древесину.

Если древесина поражена насекомыми семейства козленков, что видно по овальным отверстиям диаметром 8 – 10 мм, необходимо стесать сильно пораженные участки древесины, удалить их и сжечь. Обтесанная поверхность очищается стальной щеткой и пылесосом, а затем покрывается BELINKA BELOCID. Также необходимо защитить соседние деревянные элементы, по внешнему виду еще не подверженные поражению.

Если древесина поражена другими, меньшими насекомыми, стесать ее обычно не удается, поскольку каналы личинок распространяются по всему объему деревянного элемента. В этом случае древесина мощно пропитывается BELINKA BELOCID.

В случае появления грибка необходима консультация специалиста, поскольку в данном примере требуется более сложная санация.

#### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

BELINKA BELOCID готов к использованию, поэтому его нельзя разводить. Перед употреблением средство перемешивается и наносится на дерево кистью, обмакиванием, поливанием, в частности, вливанием средства в отверстия, проделанные насекомыми, или в специально просверленные для наилучшей защиты древесины отверстия. Для защиты массивных деревянных элементов (например, балок) рекомендуется просверливание отверстий на расстоянии до 30 см друг от друга. Нанесение пульверизатором не рекомендуется из-за опасности попадания капель в органы дыхания и в окружающую среду. При невозможности нанесения средства другим способом необходимо соблюдать соответствующие меры безопасности и использовать защитные аксессуары.

#### РАСХОД

Для эффективной защиты древесины рекомендуется расход 0,3 л/м2, т.е. на 3 – 5 м2 поверхности требуется 1 л BELINKA BELOCID (1 – 2 слоя в зависимости от впитывающей способности древесины).

#### СУШКА

Время сушки зависит от вида, температуры и влажности древесины, влажности окружающей среды и количества нанесенного средства. BELINKA BELOCID проникает глубоко в древесину, поэтому сушка может занять 2 – 3 недели. Уже через 3 дня может наноситься LASUR или TOPLASUR, другие покрытия можно наносить только после полного высыхания. Во время сушки необходимо следить за хорошим проветриванием помещений.

#### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

После использования инструмент и вспомогательные средства очищаются BELINKA BELOCID, уайтспиритом или другими растворителями для синтетических красок.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

S2	Хранить в недоступных детям местах

S51	Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях

Растворители, содержащиеся в BELINKA BELOCID, горючи, поэтому с ними необходимо обращаться соответственно. Не использовать BELINKA BELOCID вблизи открытого огня.

#### ОГРАНИЧЕНИЯ

BELINKA BELOCID нельзя использовать для защиты дерева, находящегося в непосредственном контакте с продуктами питания или кормами.

Также BELINKA BELOCID не используется для защиты дерева в спальнях и прочих помещениях, предполагающих долгое (более часа) в них нахождение, кроме как на небольших поверхностях (окна, двери и т.д.).

#### ХРАНЕНИЕ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ

BELINKA BELOCID хранится в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре не выше 30 оС в местах, недоступных детям, отдельно от продуктов и кормов.

#### СРОК ГОДНОСТИ

В оригинально закрытой упаковке изделие годно для использования до срока, указанного на упаковке.

#### ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

BELINKA BELOCID нельзя выливать на землю, в поверхностные воды или в канализацию. Средство используется до конца, так, чтобы древесину можно было при необходимости дополнительно защитить. Пустую тару необходимо оставить открытой, чтобы она высохла, а затем выбросить с металлическими отходами, подлежащими утилизации, или со специальными отходами.

Средство можно сжигать в контролируемых условиях (в специально предназначенных местах).

#### ТРАНСПОРТИРОВКА

Не является предметом транспортировки по предписаниям ADR и RID (температура возгорания выше 61 оС).

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Рабочий костюм и перчатки, защитные очки.

После работы вымыть руки водой с мылом.

Предусмотреть хорошее проветривание.

#### ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

При вдыхании: находиться на свежем воздухе. При появлении слабости обратиться к врачу.

При попадании в органы пищеварения: вымыть рот водой, немедленно обратиться к врачу. Не вызывать рвоты (опасность удушья).

При попадании на кожу: снять одежду и промыть кожу водой с мылом. При возникновении проблем обратиться к врачу.

При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение минимум 15 минут. Обратиться к врачу (средство содержит органические растворители).

#### МЕРЫ ПРИ РАЗЛИВАНИИ

Вытекшую жидкость засыпать землей, песком или химическим абсорбентом, смесь поместить в металлическую посуду.

Остатки передать уполномоченным организациям для уничтожения.

#### РЕКОМЕНДАЦИИ

BELINKA BELOCID содержит биоциды (инсектициды и фунгициды). При неправильном использовании средства биоциды могут быть опасны для здоровья! Несмотря на то, что в состав средства входят самые современные и безопасные биоциды, необходимо соблюдать меры безопасности при работе и избегать непосредственного контакта со средством.

Средства, содержащие биоциды, используются только тогда, когда их использование предписано или в отдельных случаях срочно необходимо.