### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

BELINKA

шпатлёвка для дерева

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

BELINKA шпатлёвка для дерева применяется для устранения и заполнения небольших повреждений и неровностей древесной поверхности. Во время столярных работ и монтажа.

#### СОСТАВ

Шпатлёвка изготовлена на основе целлюлозной смолы с добавлением  наполнителей.

СВОЙСТВА

BELINKA шпатлёвка для дерева – однокомпонентная шпатлёвка, изготовленная на основе целлюлозной смолы. Очень проста в применении. Поверхностное высыхание шпатлёвки – 20 минут. По истечеинии 2 часов шпатлёвку можно обрабатывать. Изделие легко шпатлюется наждачной бумагой. Шпатлёвка обладает хорошей адгезионной способностью ко всем типам древесины и лаков. Не содержит органических веществ и не относится к материалам вредным для здоровья человека.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: 		дуб, сосна, бук, махагон, белый, светлый дуб

Густота:						1,7 кг/м3

Время высыхания:

поверхностное: 					20 минут

для обработки: 					2 часа

Растворение водой:					очень хорошо растворяется

Воспламеняемость:					не горючь

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной, без остатков  лаков и красок.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

BELINKA шпатлёвка для дерева наносится шпателем в одном или нескольких слоях. Время поверхностного высыхания шпатлёвки – 20 минут. По истечении 2 часов изделие можно шлифовать. Выравненная поверхность готова к последующей обработке.

# ОЧИЩЕНИЕ ЗАШПАКЛЁВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Зашпаклёванная поверхность очищается водой.

# УПАКОВКА

350 г и 750 г пластмассовые дозы

# СПОСОБ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом месте при температуре от 50С до 300С.

СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев от даты выпуска

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ПРОИЗВОДСТВА

Страница 1 из 4

Имя продукта производства:                                                     Дата: 20.2.2003

BELINKA шпатлёвка для дерева

- ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА ПРОИЗВОДСТВА И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ\ПОСТАВЩИКА Название продукта производства: BELINKA шпатлёвка для дерева Производитель/поставщик: Адрес:

- СОСТАВ\ДАННЫЕ О СОСТАВЕ Химические обозначения Описание: Водяная дисперсионная масса поливинил ацетата и неоргонического наполнителя. Название состава % № Знак Знак Знак /нечистого опасности предупреждения сообщения петролей 0.5-3 64742.95.6 Хn 65

- ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ Обозначение опасности: Не представляет специфической опасности. Специфические опасности для человека и окружающей среды: не обнаружены.

- ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ Меры оказания первой помощи: При попадении в дыхательные пути: изделие не выделяет паров При попадении на кожу: промыть большим количеством мыльной воды При попадении в глаза: промывать водой в течении не менее 10 минут При попадении в органы пищеварения: вызвать рвоту. Обратиться за медицинской помощью, по возможности предоставить технический лист

- ИЗМЕРЕНИЯ ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТИ ПРОДУКТА ПРОИЗВОДСТВА Продукт производства не воспламеняется. Средства по устранению пожара: ПРИКЛАДНЫЕ СРЕДСТВА: Вода, пена, диоксид углерода ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ: Противопожарные меры при возникновении отдельных опасностей: Отдельные методы устранения пожара: не применяются Отдельное оборудование для защиты пожарника: не применяется

- МЕРЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СЛУЧАЙНОГО ВЫТЕКА ПРОДУКТА ПРОИЗВ. ##### Специальные меры предосторожности: Используйте защитные рукавицы и одежду. Меры по защите окружающей среды: Предотвратите растекание продукта землёй или песком. При попадении продукта производства в водные стоки, канализационные пути или загрязнении ых и напольных и вегетационных поверхностей, необходимо обвестить об этом уполномоченные организации. Способ очистки и устранения Если продукт производства находится в жидком состоянии, необходимо предотвратить его попадение в канализационные пути. Собрать материал для возможного последующего использования или устранения. Если возможно, масса может впитываться инертным материалом. После очистки загрязнённую поверхность промойте водой.

- СКЛАДИРОВАНИЕ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ Способ применения: Запрещено применять в пищу. Складирование: Хорошо закрытые ёмкости храните в прохладном и хорошо проветриваемом помещении, вдали источников тепла.

- КОНТРОЛЬ ЗА ВЫДЕЛЕНИЕМ ПРОДУКТА ПРОДУКТА ПРОИЗВОДСТВА\ОСОБЕННАЯ ЗАЩИТА Меры предосторожности: Следить за регулярным проветриванием рабочего и складского помещения Защита дыхательных путей: При нормальном использовании продукта производства защита не нужна. Защита рук: При нормальном использовании продукта производства защита не нужна. Защита глаз: Защита кожи: При нормальном использовании продукта производства защита не нужна. Гарантии касательно выделения продукта: Не существует.

- ФИЗИКАЛЬНЫЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФОРМА: жидкая паста ЦВЕТ: белый, дуб, бук, светлый дуб, сосна, махагон ЗАПАХ: характерный рН : 7-7,5 ПЛАВЛЕНИЕ: КИПЕНИЕ: ВОСПЛАМЕНЕНИЕ: НЕ горюч САМОВОСПЛАМЕНЕНИЕ: Не самовоспламеняется ВЗРЫВООПАСНОСТЬ: Не существует опасности взрыва ОКСИДАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА: НЕ имеет ДАВЛЕНИЕ ПАРА: НЕТ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ГУСТОТА ПАРА: НЕТ РАСТВОРЕНИЕ В МАССАХ: размешивается во всех соотношениях

- СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ Используйте вдали источников тепла. Вредные продукты распада: не содержит

- ТОКСИЧНОСТЬ Аккутное отравление: Нет данных Раздражение: НЕТ Кожа: не возбуждает раздражения. Глаза: не возбуждает раздражения Восприимчивость: Дополнительные инструкции касательно отравления Токсикологическая информация подана для продукта ПЕТРОЛЕЙ. При попадении небольшого количества массы в дыхательные пути и органы пищеварения может привести к воспалению лёгких или скапливанию жидкости в лёгких

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Влияние на окружающую среду: петролей 64762-95-6 При использовании продукта должно быть обеспечено предотвращение попадения изделия в окружающую среду

- УСТРАНЕНИЕ ОТБРОСОВ Собранные по возможности отбросы необходимо предоставить уполномоченной организации для последующего контролиранного устранения. Устранение отбросов необходимо проводить в соответствии с местными предписаниями.

- ДАННЫЕ ПО ПЕРЕВОЗКЕ Автодорожная магистраль и железная дорога (ADR/RID): Морским транспортом (IMO): Воздушным транспортом (ICO/IATA)

- ПРЕДПИСАНИЯ Соответственные применяющиеся предписания: Данные об опасности и мерам безопасности (обозначения): Символы обозначающие опасность: Состав:

- ДРУГОЕ